《化妆品用氯化钠》行业标准编制说明

（征求意见稿）

一、工作简况

1．任务来源

本项目是根据工业和信息化部行业标准制修订计划（工信厅科〔2023〕18号），计划编号为2023-0473T-QB，项目名称“化妆品用氯化钠”进行修订，主要起草单位：浙江蓝海星盐制品有限公司，国家盐产品质量检验检测中心，浙江省盐业集团有限公司等,计划完成时间2025年。

2．主要工作过程

2.1起草阶段

标准起草任务下达后，由浙江蓝海星盐制品有限公司牵头，联合国盐检测（天津）有限责任公司，浙江省盐业集团有限公司等几家单位，共同组建了标准编写工作组。工作组通过讨论，初步明确了标准起草进程安排和各起草单位分工。标准起草工作组成员根据标准修订工作的需要，查阅相关文献，对国内化妆品用海盐原料进行了取样检测，了解各化妆品企业使用海盐的指标要求，并对部分海盐生产企业进行了调研，对所收集的资料进行了分析检测，初步形成了《化妆品用氯化钠》行业标准草稿。

2.2 完成标准征求意见稿

# 《化妆品用氯化钠》行业标准草案形成后，标准起草工作组成员通过讨论，对前期收集的所有数据进行了统计处理，对标准的框架和及相关内容进行了修改和补充，形成了《化妆品用氯化钠》行业标准征求意见稿的编写，报全国盐业标准化技术委员会秘书处。

二、标准编制原则和主要内容

1．标准的编制原则

# 本文件的修订符合产业发展的需要，充分考虑了产业发展现状、趋势及产品生产和使用双方的要求，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则制定了本标准。在本文件的编写结构和内容编排等方面依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

2. 标准技术要求的规定及依据

2.1原料要求的规定

由于化妆品是直接接触人体皮肤的产品，对原料的要求也是比较高。因此要特别注意原料的质量和来源。由于工业副产盐很多是由生产农药及生物药品而形成的副产品，含有很多有毒有害物质，这种盐只能用于工业产品的加工，为了防止个别企业为了追求经济效益，以次充好，因此在制定本标准时，规定工业副产盐或通过工业副产物（固态、液态）再提纯制得的盐（以氯化钠为主要成分）均不适用。

2.2感官要求的规定

根据化妆品企业的意见和要求，感官要求白色或者产品本身特有的颜色（主要考虑像竹盐、喜马拉雅盐这种特殊形态的盐），不能有外来杂质、异味。

2.3理化指标的规定

本标准理化指标中确定了氯化钠、PH值、水分指标标准，均是结合了化妆品企业对氯化钠企业内控指标、食用盐国家标准及各个样品的检测数据的基础上确定的。

2.4污染物限量的规定

本标准的污染物限量要求是结合化妆品中有害物质限量要求进行规定。由于氯化钠中无致病菌和各类微生物，故标准中未做出规定。

3．与产业发展重点的结合情况，解决的主要问题

化妆品用氯化钠用于直接和身体接触的产品，其质量直接影响到人体的健康，该标准的制定，能监督产品质量发面产生极大的规范性和约束力，解决目前化妆品用氯化钠无统一标准的混乱局面。

三、主要试验（或验证）情况的分析

工作组对全国海盐、湖盐及岩盐主要产区通过真空蒸发结晶、机械热压缩蒸发结晶工艺生产的43批次产品依据本标准的要求进行了全项检测分析，结果统计表1：

表1 精制盐检测结果统计表

| 产品名称 | 产区 | 感官 | 氯化钠 | 水分 | 铅 | 总砷 | 镉 | 总汞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | g/100g |  | mg/kg |  |  |  |
| 精制海盐 | 天津 | 符合 | 97.69 | 0.85 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 精制海盐 | 天津 | 符合 | 97.01 | 1.29 | 0.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 精制海盐 | 天津 | 符合 | 99.34 | 0.06 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 精制海盐 | 天津 | 符合 | 99.57 | 0.04 | 0.03 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 精制海盐 | 山东 | 符合 | 98.92 | 0.19 | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 精制海盐 | 山东 | 符合 | 99.00 | 0.25 | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 精制湖盐 | 内蒙 | 符合 | 98.11 | 0.16 | 0.058 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 精制湖盐 | 内蒙 | 符合 | 98.36 | 0.14 | 0.061 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 精制湖盐 | 内蒙 | 符合 | 99.05 | 0.07 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 精制湖盐 | 内蒙 | 符合 | 98.44 | 0.46 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.003 |
| 精制湖盐 | 青海 | 符合 | 98.61 | 0.21 | 0.096 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.018 |
| 精制湖盐 | 新疆 | 符合 | 99.37 | 0.12 | 0.385 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 精制湖盐 | 新疆 | 符合 | 99.18 | 0.04 | 0.136 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 精制湖盐 | 新疆 | 符合 | 98.98 | 0.44 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 精制湖盐 | 新疆 | 符合 | 99.32 | 0.03 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 精制湖盐 | 新疆 | 符合 | 99.22 | 0.03 | 0.146 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.004 |
| 精制湖盐 | 新疆 | 符合 | 99.58 | 0.02 | 0.124 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 精制岩盐 | 安徽 | 符合 | 99.78 | 0.01 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 精制岩盐 | 安徽 | 符合 | 99.71 | 0.00 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 精制岩盐 | 安徽 | 符合 | 99.27 | 0.01 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 精制岩盐 | 湖北 | 符合 | 99.34 | 0.01 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 精制岩盐 | 湖北 | 符合 | 99.49 | 0.01 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 精制岩盐 | 湖北 | 符合 | 99.18 | 0.01 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.003 |
| 精制岩盐 | 湖南 | 符合 | 99.81 | 0.02 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.004 |
| 精制岩盐 | 湖南 | 符合 | 99.83 | 0.01 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.004 |
| 精制岩盐 | 江苏 | 符合 | 99.72 | 0.01 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 精制岩盐 | 江苏 | 符合 | 99.53 | 0.01 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.003 |
| 精制岩盐 | 江苏 | 符合 | 99.78 | 0.01 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.006 |
| 精制岩盐 | 江西 | 符合 | 99.53 | 0.01 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 精制岩盐 | 江西 | 符合 | 99.46 | 0.00 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 精制岩盐 | 山东 | 符合 | 99.53 | 0.01 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 精制岩盐 | 山东 | 符合 | 99.62 | 0.01 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 精制岩盐 | 山东 | 符合 | 99.69 | 0.01 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 精制岩盐 | 山东 | 符合 | 99.69 | 0.01 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 精制岩盐 | 陕西 | 符合 | 99.67 | 0.03 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 精制岩盐 | 陕西 | 符合 | 99.51 | 0.05 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 精制岩盐 | 陕西 | 符合 | 99.63 | 0.03 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 精制岩盐 | 陕西 | 符合 | 99.46 | 0.02 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 精制岩盐 | 四川 | 符合 | 99.10 | 0.14 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 精制岩盐 | 四川 | 符合 | 99.72 | 0.09 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 精制岩盐 | 四川 | 符合 | 99.45 | 0.12 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 精制岩盐 | 重庆 | 符合 | 99.62 | 0.01 | ＜0.1 | 0.15 | ＜0.1 | 未检出 |
| 精制岩盐 | 重庆 | 符合 | 99.60 | 0.01 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 天然岩盐 | 巴基斯坦 | 符合 | 98.00 | 0.01 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 天然岩盐 | 巴基斯坦 | 符合 | 98.33 | 0.01 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |

从表1中可以得知，通过真空蒸发结晶、机械热压缩蒸发结晶工艺生产和天然开采的海盐、湖盐及岩盐产品均能达到本标准要求。

工作组对全国海盐、湖盐主要产区通过自然蒸发结晶工艺生产的45批次产品依据本标准的要求进行了全项检测分析，结果统计表2：

表2 日晒盐检测结果统计表

| 产品名称 | 产区 | 感官 | 氯化钠 | 水分 | 铅 | 总砷 | 镉 | 总汞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | g/100g |  | mg/kg |  |  |  |
| 日晒海盐 | 福建 | 符合 | 98.43 | 0.85 | 0.052 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 日晒海盐 | 福建 | 符合 | 98.17 | 0.79 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 日晒海盐 | 福建 | 符合 | 93.88 | 5.35 | 0.029 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.008 |
| 日晒海盐 | 福建 | 符合 | 97.90 | 0.92 | 0.087 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 日晒海盐 | 广东 | 符合 | 99.32 | 0.55 | 0.044 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.003 |
| 日晒海盐 | 广东 | 符合 | 98.99 | 0.32 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 日晒海盐 | 海南 | 符合 | 96.20 | 2.44 | 0.4 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 日晒海盐 | 海南 | 符合 | 95.76 | 2.65 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 日晒海盐 | 海南 | 符合 | 97.58 | 1.64 | 0.114 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 日晒海盐 | 河北 | 符合 | 98.36 | 0.78 | 0.446 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 日晒海盐 | 河北 | 符合 | 98.71 | 0.63 | 0.316 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 日晒海盐 | 河北 | 符合 | 98.60 | 0.69 | 0.425 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.008 |
| 日晒海盐 | 河北 | 符合 | 98.62 | 0.46 | 0.344 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.016 |
| 日晒海盐 | 河北 | 符合 | 98.88 | 0.50 | 0.288 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.010 |
| 日晒海盐 | 河北 | 符合 | 98.46 | 0.80 | 0.466 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 日晒海盐 | 江苏 | 符合 | 96.63 | 2.85 | 0.161 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 日晒海盐 | 江苏 | 符合 | 99.74 | 0.10 | 0.168 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.008 |
| 日晒海盐 | 江苏 | 符合 | 99.55 | 0.22 | 0.218 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.009 |
| 日晒海盐 | 江苏 | 符合 | 99.01 | 0.27 | 0.184 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 日晒海盐 | 江苏 | 符合 | 99.14 | 0.39 | 0.331 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 日晒海盐 | 辽宁 | 符合 | 98.09 | 1.29 | 0.126 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 日晒海盐 | 辽宁 | 符合 | 98.08 | 1.29 | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 日晒海盐 | 辽宁 | 符合 | 96.09 | 3.01 | 0.18 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 日晒湖盐 | 内蒙 | 符合 | 97.83 | 1.20 | 0.035 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 日晒湖盐 | 内蒙 | 符合 | 97.91 | 1.22 | 0.021 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 日晒湖盐 | 内蒙 | 符合 | 97.90 | 1.36 | 0.017 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 日晒湖盐 | 内蒙 | 符合 | 96.11 | 1.22 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 日晒海盐 | 青海 | 符合 | 98.45 | 1.18 | 0.223 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.010 |
| 日晒海盐 | 山东 | 符合 | 99.47 | 0.19 | 0.06 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 日晒海盐 | 天津 | 符合 | 98.13 | 1.30 | 0.388 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 日晒海盐 | 天津 | 符合 | 98.03 | 1.29 | 0.325 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 日晒海盐 | 天津 | 符合 | 97.38 | 1.92 | 0.19 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 日晒海盐 | 天津 | 符合 | 97.93 | 1.39 | 0.377 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 日晒海盐 | 天津 | 符合 | 98.14 | 1.27 | 0.347 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 日晒湖盐 | 新疆 | 符合 | 99.58 | 0.18 | 0.095 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 日晒湖盐 | 新疆 | 符合 | 99.38 | 0.12 | 0.057 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 日晒湖盐 | 新疆 | 符合 | 99.21 | 0.21 | 0.092 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 日晒湖盐 | 新疆 | 符合 | 99.22 | 0.29 | 0.075 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 日晒湖盐 | 新疆 | 符合 | 98.37 | 1.00 | 0.048 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 日晒湖盐 | 新疆 | 符合 | 98.68 | 0.81 | 0.487 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 日晒湖盐 | 新疆 | 符合 | 97.33 | 1.95 | 0.375 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |
| 日晒海盐 | 新疆 | 符合 | 97.82 | 1.56 | 0.034 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.004 |
| 日晒海盐 | 浙江 | 符合 | 97.47 | 2.29 | 0.008 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.008 |
| 日晒海盐 | 浙江 | 符合 | 97.34 | 2.45 | 0.224 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.008 |
| 日晒海盐 | 浙江 | 符合 | 96.33 | 3.37 | 0.359 | ＜0.1 | ＜0.1 | 未检出 |

从表2中可以得知，通过自然蒸发结晶工艺生产的海盐、湖盐部分产品氯化钠和水分含量无法满足本标准要求，需要生产企业进行干燥处理。

工作组对17批次竹盐型氯化钠产品依据本标准的要求进行了全项检测分析，结果统计表3：

表3 竹盐型氯化钠检测结果统计表

| 产品名称 | 感官 | 氯化钠 | 水分 | pH值 | 铅 | 总砷 | 镉 | 总汞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | g/100g |  |  | mg/kg |  |  |  |
| 竹盐 | 符合 | 99.43 | 0.04 | 10 | 0.1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 竹盐 | 符合 | 99.00 | ＜0.1 | 9 | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 竹盐 | 符合 | 98.00 | ＜0.1 | 9 | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 竹盐 | 符合 | 98.71 | 0.04 | 10 | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 竹盐 | 符合 | 98.64 | 0.06 | 10 | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 竹盐 | 符合 | 99.00 | ＜0.1 | 9 | 0.1 | 未检出 | 未检出 | ＜0.1 |
| 竹盐 | 符合 | 99.60 | 0.03 | 10 | 0.1 | ＜0.1 | 未检出 | ＜0.1 |
| 竹盐 | 符合 | 99.20 | 0.04 | 9 | 0.3 | ＜0.1 | 未检出 | 未检出 |
| 竹盐 | 符合 | 99.20 | 0.07 | 10 | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 竹盐 | 符合 | 99.00 | ＜0.1 | 9 | 0.1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 竹盐 | 符合 | 99.20 | 0.10 | 10 | 0.1 | ＜0.1 | 未检出 | ＜0.1 |
| 竹盐 | 符合 | 99.00 | ＜0.1 | 10 | 0.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 竹盐 | 符合 | 99.00 | ＜0.1 | 8 | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 竹盐 | 符合 | 99.00 | ＜0.1 | 9 | 0.1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 竹盐 | 符合 | 98.40 | 0.45 | 10 | 0.3 | ＜0.1 | 未检出 | 未检出 |
| 竹盐 | 符合 | 99.00 | ＜0.1 | 9 | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 竹盐 | 符合 | 98.18 | 0.5 | 10 | 0.3 | ＜0.1 | 未检出 | ＜0.1 |

从表3中可以得知，竹盐型氯化钠产品均能达到本标准要求。

本标准中所有指标均的检测方法均为国家标准，均在相应指标的适用范围之内，因此没有进行试验验证。

四、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

经查本标准的技术内容不涉及专利问题。

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

随着国内经济稳定增长和人民消费水平的持续提升，被称为“美丽经济”的中国化妆品行业快速增长，我国成为全世界化妆品第二大市场。据不完全统计国内拥有化妆品生产企业5800多家，化妆品品牌、产品更是层出不穷，国家化妆品备案平台上传的新品呈裂变式增长。氯化钠属于化妆品基础原料，在化妆品六个单元产品品类中都能得到应用。主要有增稠、稳定、填充、调节表面张力、杀菌消炎、清洁、磨砂、角质剥落、消泡等用途，已广泛应用于洗发水、沐浴露、洗面奶、牙膏、浴盐、香皂、磨砂膏、护肤乳化膏霜等产品中。因此《化妆品用氯化钠》标准的实施具有重大的社会效应和经济效应。

六、采用国际标准和国外先进标准情况

经查询，国际上未发现此项标准，所以没有采标。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本专业领域的标准体系框架如下图：

《化妆品用氯化钠》在盐业技术标准体系表中属于“04 日化用盐”大类、“99其他”中类，体系编号为“152950004990000002CP”。

本标准符合我国目前法律、法规、规章的规定，指标范围参考了食用盐和化妆品安全技术规范的要求。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准起草过程汇总无重大分歧意见。

九、标准性质的建议说明

本标准为推荐性行业标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办

法、实施日期等）

本标准发布后，尽量组织生产企业、相关单位和相关人员进行宣贯，由于本标准为首次发布，建议标准实施日期为标准发布后的6个月，企业在标准实施后必须按照新标准进行生产。

十一、废止现行相关标准的建议

本标准为首次发布，无现行相关标准废止情况。

十二、其它应予说明的事项

无

《化妆品用氯化钠》行业标准编写组

2024年12月6日